INDILIGHT è un apparecchio illuminante a luce indiretta progettato per ambienti interni, completamente ideato e realizzato in Italia, ideale per installazione ad incasso in controsoffitti modulari 600x600 mm, con struttura portante a vista. Il dispositivo appartiene alla Classe di protezione elettrica I, garantendo sicurezza e affidabilità in tutti gli ambienti professionali.

Il corpo del dispositivo è sagomato, piegato e saldato, realizzato in lamiera d’acciaio spessore 6/10 con trattamento superficiale di zincatura elettrolitica, mentre il carter superiore dedicato al vano cablaggio è in acciaio pre-verniciato 6/10. L’intero prodotto è finito con verniciatura a polvere poliestere, opaca, colore RAL 9003, resistente agli agenti chimici e all’usura. Grazie al design pulito e funzionale, il prodotto presenta accesso facilitato alla morsettiera 3/5 poli push tramite il vano superiore aperto.

Grado di protezione: IP20, resistenza agli urti: IK05, con sistema di dissipazione passivo per garantire lunga durata dei LED senza manutenzione attiva.

Le barre LED ad alta efficienza (188 lm/W @ 350 mA, Tj = 85°C) sono disponibili nelle temperature colore 3000K, 4000K, progettate con il sistema B/C per ridurre ombre e riflessi. Il CRI è ≥80 con selezione minima garantita di 3 step MacAdam, disponibile anche con CRI90. Il wattaggio standard varia da 28W a 50W, con flussi luminosi netti da 2180 lm a 3460 lm, alimentate a 300 mA o 500 mA, offrendo una luce indiretta ideale per ambienti con videoterminali (UGR <16) e garantendo comfort visivo.

Il prodotto è classificato RG0 secondo la normativa EN 62471:2008, risultando completamente esente da rischi fotobiologici. È conforme a tutte le principali normative europee: CE, RoHS, REACH, EN/IEC 60598-1:2015 e EN/IEC 60598-2-2.

La vita utile dei LED, testata secondo LM80, LM79 e TM21, è:

- L80 B10 – 72.000 ore a 25°C; L80 B10 – 55.000 ore a 40°C

L’alimentazione elettronica supporta tensioni 220–240 V, 50/60 Hz, con driver ripple ≤3%, cosφ 0,95 e distorsione armonica ≤10%. Il driver integra protezioni complete secondo EN 61000-4-5: sovratensioni impulsive (4 kV modalità comune, 2 kV modalità differenziale), sovratensione >280 V (spegnimento automatico), sovraccarico, cortocircuito, distacco neutro e sovratemperature con riduzione di corrente NTC e distacco elettrico.

Il logo “Made in Italy” è impresso a rilievo sul carter superiore, a conferma della produzione italiana. INDILIGHT è un prodotto ecocompatibile, con oltre 80% dei componenti riciclabili, in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’illuminazione LED, garantendo sostenibilità ambientale e ridotto impatto ecologico.

Sono disponibili versioni con alimentatore DALI2, modulo di emergenza 1h e 3h conforme a EN 60598-2-22, e telaio da incasso per soffitti in cartongesso. Il prodotto è predisposto per alimentazione variabile.

E’ disponibile anche sensori di presenza, e riduzione di flusso, per il risparmio energentico, come da specifiche CAM.

Il range operativo va da -25°C a +40°C, con garanzia standard di 3 anni, assicurando affidabilità e continuità di servizio negli ambienti professionali.

INDILIGHT is an indirect lighting fixture designed for indoor environments, entirely conceived and manufactured in Italy, ideal for recessed installation in 600x600 mm modular ceilings with a visible supporting structure. The device belongs to Electrical Protection Class I, ensuring safety and reliability in all professional environments.

The fixture body is shaped, folded, and welded, made of 6/10 mm steel sheet with electrolytic zinc plating, while the upper housing for the wiring compartment is made of pre-painted 6/10 mm steel. The entire product is finished with matte polyester powder coating, RAL 9003, resistant to chemicals and wear. The clean and functional design allows easy access to the 3/5-pole push terminal through the open upper compartment.

Protection rating: IP20, impact resistance: IK05, with a passive heat dissipation system ensuring long LED life without active maintenance.

The high-efficiency LED bars (188 lm/W @ 350 mA, Tj = 85°C) are available in 3000K and 4000K, designed with the B/C system to reduce shadows and reflections. CRI is ≥80 with a guaranteed minimum 3-step MacAdam selection, also available in CRI90. Standard power ranges from 28W to 50W, with net luminous flux from 2180 lm to 3460 lm, powered at 300 mA or 500 mA, providing indirect lighting suitable for environments with computer screens (UGR <16) and ensuring visual comfort.

The product is classified RG0 according to EN 62471:2008, fully free of photobiological risks. It complies with key European standards: CE, RoHS, REACH, EN/IEC 60598-1:2015, and EN/IEC 60598-2-2.

LED lifetime, tested according to LM80, LM79, and TM21, is:

- L80 B10 – 72,000 hours at 25°C; L80 B10 – 55,000 hours at 40°C

The electronic power supply supports 220–240 V, 50/60 Hz, with ripple ≤3%, cosφ 0.95, and THD ≤10%. The driver integrates comprehensive protections according to EN 61000-4-5: impulse overvoltage (4 kV common mode, 2 kV differential mode), overvoltage >280 V (automatic shutdown), overload, short circuit, neutral disconnection, and overtemperature with NTC current reduction and electrical disconnection.

The “Made in Italy” logo is embossed on the upper housing, confirming Italian production. INDILIGHT is an eco-friendly product, with over 80% recyclable components, ensuring environmental sustainability and low ecological impact.

Available options include DALI2 drivers, 1h and 3h emergency modules compliant with EN 60598-2-22, and recessed frames for plasterboard ceilings. The product is compatible with variable voltage power supply and can include presence sensors and dimming for energy savings.

Operating temperature ranges from -25°C to +40°C, with a standard 3-year warranty, ensuring reliability and continuous performance in professional environments.

INDILIGHT est un luminaire à lumière indirecte conçu pour les environnements intérieurs, entièrement conçu et fabriqué en Italie, idéal pour une installation encastrée dans des plafonds modulaires 600x600 mm avec structure portante visible. L’appareil appartient à la classe de protection électrique I, garantissant sécurité et fiabilité dans tous les environnements professionnels.

Le corps est façonné, plié et soudé, en tôle d’acier 6/10 mm avec zincage électrolytique, tandis que le carter supérieur du compartiment de câblage est en acier pré-peint 6/10 mm. L’ensemble est fini avec un revêtement polyester poudre mat, RAL 9003, résistant aux agents chimiques et à l’usure. Le design fonctionnel permet un accès facile à la borne 3/5 pôles par le compartiment supérieur ouvert.

Indice de protection : IP20, résistance aux chocs : IK05, avec dissipation thermique passive garantissant une longue durée de vie des LED sans entretien actif.

Les barres LED haute efficacité (188 lm/W @ 350 mA, Tj = 85°C) sont disponibles en 3000K et 4000K, conçues avec le système B/C pour réduire ombres et reflets. Le CRI est ≥80 avec une sélection minimale garantie 3 pas MacAdam, disponible également en CRI90. La puissance standard varie de 28W à 50W, avec un flux lumineux net de 2180 lm à 3460 lm, alimenté en 300 mA ou 500 mA, offrant un éclairage indirect idéal pour les postes informatiques (UGR <16) et garantissant un confort visuel.

Le produit est classé RG0 selon EN 62471:2008, totalement exempt de risques photobiologiques. Il respecte les normes européennes principales : CE, RoHS, REACH, EN/IEC 60598-1:2015 et EN/IEC 60598-2-2.

Durée de vie des LED testée selon LM80, LM79 et TM21 :

- L80 B10 – 72 000 heures à 25°C;  L80 B10 – 55 000 heures à 40°C

L’alimentation électronique supporte 220–240 V, 50/60 Hz, avec ripple ≤3%, cosφ 0,95, et THD ≤10%. Le driver intègre des protections complètes selon EN 61000-4-5 : surtensions impulsives (4 kV mode commun, 2 kV mode différentiel), surtension >280 V (arrêt automatique), surcharge, court-circuit, déconnexion du neutre, surtempérature avec réduction de courant NTC et coupure électrique.

Le logo “Made in Italy” est gravé sur le carter supérieur, confirmant la production italienne. INDILIGHT est un produit écologique, avec plus de 80% de composants recyclables, assurant durabilité environnementale et faible impact écologique.

Options disponibles : drivers DALI2, modules d’urgence 1h et 3h conformes à EN 60598-2-22, et cadres encastrables pour plafonds en placoplâtre. Compatible avec alimentation variable, il peut être équipé de capteurs de présence et de réduction de flux pour économie d’énergie.

Température de fonctionnement : -25°C à +40°C, avec garantie standard de 3 ans, garantissant fiabilité et performance continue en environnements professionnels.

INDILIGHT ist ein indirekt leuchtendes LED-Lichtsystem für Innenräume, vollständig in Italien konzipiert und hergestellt, ideal für den Einbau in 600x600 mm modulare Decken mit sichtbarer Trägerstruktur. Das Gerät gehört zur elektrischen Schutzklasse I, was Sicherheit und Zuverlässigkeit in allen professionellen Umgebungen gewährleistet.

Das Gehäuse ist geformt, gebogen und geschweißt aus 6/10 mm Stahlblech mit elektrolytischer Verzinkung, während das obere Gehäuse für den Kabelbereich aus vorlackiertem 6/10 mm Stahl besteht. Das gesamte Produkt ist mit matter Polyesterpulverbeschichtung, RAL 9003, versehen, chemikalien- und verschleißbeständig. Das saubere, funktionale Design ermöglicht einfache Zugänglichkeit zur 3/5-poligen Push-Klemme über das offene obere Fach.

Schutzart: IP20, Schlagfestigkeit: IK05, mit passivem Wärmedissipationssystem, das eine lange Lebensdauer der LEDs ohne Wartung garantiert.

Die hocheffizienten LED-Streifen (188 lm/W @ 350 mA, Tj = 85°C) sind in 3000K und 4000K erhältlich, mit dem B/C-System zur Reduzierung von Schatten und Reflexionen. CRI ≥80 mit garantierter Mindestauswahl von 3 MacAdam-Stufen, auch in CRI90 verfügbar. Standardleistung von 28W bis 50W, mit Nettolichtstrom von 2180 lm bis 3460 lm, betrieben mit 300 mA oder 500 mA, bietet indirektes Licht für Bildschirmarbeitsplätze (UGR <16) und hohen Sehkomfort.

Das Produkt ist RG0 nach EN 62471:2008 klassifiziert, vollständig frei von photobiologischen Risiken. Es entspricht allen wichtigen europäischen Normen: CE, RoHS, REACH, EN/IEC 60598-1:2015 und EN/IEC 60598-2-2.

LED-Lebensdauer nach LM80, LM79 und TM21 getestet:

- L80 B10 – 72.000 Stunden bei 25°C;  L80 B10 – 55.000 Stunden bei 40°C

Das elektronische Netzteil unterstützt 220–240 V, 50/60 Hz, mit Ripple ≤3%, cosφ 0,95, und THD ≤10%. Der Treiber bietet umfassenden Schutz nach EN 61000-4-5: Impulsüberspannungen (4 kV Gleichtakt, 2 kV Differenzial), Überspannung >280 V (automatische Abschaltung), Überlast, Kurzschluss, Neutralleitertrennung und Übertemperatur mit NTC-Stromreduzierung und elektrischer Abschaltung.

Das “Made in Italy” Logo ist auf dem oberen Gehäuse eingeprägt und bestätigt die italienische Herstellung. INDILIGHT ist umweltfreundlich, mit über 80% recycelbaren Komponenten, die Nachhaltigkeit und geringe Umweltbelastung gewährleisten.

Verfügbare Optionen: DALI2-Treiber, Notmodule 1h und 3h gemäß EN 60598-2-22, und Einbaurahmen für Gipskartondecken. Das Produkt ist für variable Spannungsversorgung ausgelegt und kann Bewegungssensoren und Lichtdimmfunktionen enthalten.

Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C, mit 3 Jahren Standardgarantie, für zuverlässigen und kontinuierlichen Betrieb in professionellen Umgebungen.

INDILIGHT es una luminaria de luz indirecta diseñada para entornos interiores, completamente concebida y fabricada en Italia, ideal para instalación empotrada en techos modulares 600x600 mm con estructura portante visible. El equipo pertenece a la Clase de Protección Eléctrica I, garantizando seguridad y fiabilidad en todos los entornos profesionales.

El cuerpo está formado, doblado y soldado, fabricado en chapa de acero de 6/10 mm con galvanizado electrolítico, mientras que la carcasa superior del compartimento de cableado es de acero pre-pintado de 6/10 mm. Todo el producto está terminado con pintura en polvo poliéster mate, RAL 9003, resistente a productos químicos y desgaste. El diseño limpio y funcional permite acceso fácil al borne push de 3/5 polos a través del compartimento superior abierto.

Grado de protección: IP20, resistencia a impactos: IK05, con sistema de disipación pasiva, garantizando larga vida útil de los LED sin mantenimiento activo.

Las tiras LED de alta eficiencia (188 lm/W @ 350 mA, Tj = 85°C) están disponibles en 3000K y 4000K, diseñadas con el sistema B/C para reducir sombras y reflejos. El CRI es ≥80 con selección mínima garantizada de 3 pasos MacAdam, disponible también en CRI90. La potencia estándar varía de 28W a 50W, con flujo luminoso neto de 2180 lm a 3460 lm, alimentadas a 300 mA o 500 mA, proporcionando iluminación indirecta adecuada para puestos de trabajo con pantallas (UGR <16) y confort visual.

El producto está clasificado RG0 según EN 62471:2008, libre de riesgos fotobiológicos. Cumple con las normas europeas principales: CE, RoHS, REACH, EN/IEC 60598-1:2015 y EN/IEC 60598-2-2.

Vida útil de los LED, probada según LM80, LM79 y TM21:

- L80 B10 – 72.000 horas a 25°C;  L80 B10 – 55.000 horas a 40°C

La alimentación electrónica soporta 220–240 V, 50/60 Hz, con ripple ≤3%, cosφ 0,95 y THD ≤10%. El driver incluye protecciones completas según EN 61000-4-5: sobrevoltajes impulsivos (4 kV modo común, 2 kV modo diferencial), sobrevoltaje >280 V (apagado automático), sobrecarga, cortocircuito, desconexión de neutro y sobretemperatura con reducción de corriente NTC y desconexión eléctrica.

El logo “Made in Italy” está grabado en relieve en la carcasa superior, confirmando la producción italiana. INDILIGHT es ecológico, con más del 80% de componentes reciclables, garantizando sostenibilidad y bajo impacto ambiental.

Opciones disponibles: drivers DALI2, módulos de emergencia 1h y 3h según EN 60598-2-22, y marcos de empotrar para techos de yeso laminado. Compatible con alimentación variable, también puede incluir sensores de presencia y reducción de flujo.

Rango de temperatura de funcionamiento: -25°C a +40°C, con garantía estándar de 3 años, asegurando fiabilidad y continuidad de servicio en entornos profesionales.